# 선박용 냉각 시스템 인증 시험 알고리즘 설명서

문서 버전: 1.0
작성일: 2025-11-28
대상 시스템: PLC Simulator + Edge Computer + HMI 통합 시스템

──────────────────────────────────────────────────

# 1. 시험 개요

본 문서는 선박용 냉각 시스템의 인증 시험에 사용되는 3가지 테스트의 알고리즘과 실행 방법을 설명합니다.

## 1.1 시험 목록

| 시험 번호 | 시험명 | 측정 항목 | 합격 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| #1 | PLC 제어 응답속도 | AI 계산 완료 → VFD 변경 완료 시간 | 평균 ≤0.8초, 최대 <1.0초 |
| #2 | AI 예측 정확도 | 온도 변화에 따른 주파수 제어 정확성 | 전체 ≥90%, 항목별 ≥85% |
| #3 | HMI 실시간 반영주기 | PLC 센서값 → HMI 화면 표시 시간 | 평균 ≤1.0초 |

## 1.2 시스템 구성도

┌─────────────────┐     Modbus TCP      ┌─────────────────┐
│  PLC Simulator  │◄──────────────────►│  Edge Computer  │
│   (Port 502)    │     (읽기/쓰기)     │   (AI 제어기)    │
└────────┬────────┘                     └─────────────────┘
         │
         │ Modbus TCP (읽기)
         ▼
┌─────────────────┐     WebSocket       ┌─────────────────┐
│   HMI Backend   │────────────────────►│   HMI 화면      │
│   (Port 8001)   │    (브로드캐스트)    │   (브라우저)     │
└─────────────────┘                     └─────────────────┘

──────────────────────────────────────────────────

# 2. 시험 #1: PLC 제어 응답속도

## 2.1 시험 목적

AI 제어기가 계산을 완료한 시점부터 PLC를 통해 VFD(Variable Frequency Drive) 제어 명령이 실행 완료되기까지의 시간을 측정합니다.

## 2.2 측정 알고리즘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    PLC 응답시간 측정 흐름                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                 │
│  [1] 센서 데이터 시뮬레이션 (50개 시나리오)                       │
│      └─ 랜덤 온도/압력/부하 값 생성                              │
│                                                                 │
│  [2] AI 제어기 호출                                              │
│      └─ 온도/압력/부하 기반 최적 주파수 계산 (AI 추론 시간 측정)   │
│                                                                 │
│  [3] T1 기록 (AI 계산 완료 시점)                                  │
│                                                                 │
│  [4] PLC에 목표 주파수 쓰기 (Modbus TCP)                         │
│      └─ 10대 장비: SWP1-3, FWP1-3, FAN1-4                       │
│                                                                 │
│  [5] VFD 피드백 확인 (통신 왕복 완료 확인)                        │
│      └─ 장비 상태 읽기로 통신 성공 확인                           │
│                                                                 │
│  [6] T2 기록 (VFD 변경 완료 시점)                                │
│                                                                 │
│  [7] 응답 시간 = T2 - T1                                        │
│                                                                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 2.3 핵심 코드 로직

# AI 제어기 호출
sw_freq, fw_freq, fan_freq, ai_time = ai_controller.compute_optimal_frequencies(
    sensors, equipment
)

# T1: AI 계산 완료, PLC 쓰기 시작
t1 = time.perf_counter()

# PLC에 목표 주파수 쓰기
write_success = self.client.write_ai_target_frequency(target_frequencies)

# VFD 피드백 확인 (통신 왕복 완료)
while time.perf_counter() - start_wait < max_wait:
    equipment = self.client.read_equipment_status()
    if equipment:
        vfd_confirmed = True
        break
    time.sleep(0.01)  # 10ms 간격 폴링

# T2: VFD 변경 완료
t2 = time.perf_counter()
total_response_time = t2 - t1

## 2.4 테스트 시나리오

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 측정 횟수 | 50회 |
| 센서 범위 | TX1-TX7: 23~48°C, PX1: 2.0~2.5bar, PU1: 30~90% |
| 제어 대상 | SWP1-3, FWP1-3, FAN1-4 (총 10대) |

## 2.5 합격 기준

| 기준 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 평균 응답시간 | ≤ 0.8초 | 50회 측정 평균 |
| 최대 응답시간 | < 1.0초 | 단일 측정 최대값 |
| 통신 성공률 | ≥ 90% | 실패 횟수 10% 미만 |

## 2.6 실행 방법

단계 1: PLC Simulator 시작 (별도 터미널)

cd C:\Users\my\Desktop\PLC_Simulator
START_PLC_Simulator.bat

단계 2: 테스트 실행

cd C:\Users\my\Desktop\Edge_Computer_V1
python tests/test_plc_response_time.py

필요 프로세스: PLC Simulator만 실행 (Edge Computer 모듈은 테스트에서 직접 import)

──────────────────────────────────────────────────

# 3. 시험 #2: AI 예측 정확도

## 3.1 시험 목적

온도 변화에 따라 AI 제어기가 올바른 방향으로 주파수를 조절하는지 검증합니다.

## 3.2 측정 알고리즘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    AI 예측 정확도 측정 흐름                       │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                 │
│  [Part 1] 장비별 주파수 계산 검증 (300회)                        │
│  ──────────────────────────────────────────                     │
│  각 테스트 케이스:                                               │
│    1. 온도 변화 전 상태 설정 (T_before)                          │
│    2. AI 제어기 호출 → 주파수 F1 획득                            │
│    3. 온도 변화 후 상태 설정 (T_after)                           │
│    4. AI 제어기 호출 → 주파수 F2 획득                            │
│    5. 주파수 변화 방향 판단:                                     │
│       - F2 > F1 + 0.5Hz → "UP" (증가)                           │
│       - F2 < F1 - 0.5Hz → "DOWN" (감소)                         │
│       - 그 외 → "STABLE" (유지)                                 │
│    6. 기대 방향과 실제 방향 비교                                 │
│                                                                 │
│  [Part 2] 온도 예측 방향성 검증 (90회)                           │
│  ──────────────────────────────────────────                     │
│  각 테스트 케이스:                                               │
│    1. 5개 온도 데이터 포인트 생성 (T_start → T_end 선형 보간)    │
│    2. 온도 추세 예측 알고리즘 실행:                              │
│       - 최근 3개 데이터의 평균 변화량 계산                        │
│       - 변화량 > 0.3°C → "UP"                                   │
│       - 변화량 < -0.3°C → "DOWN"                                │
│       - 그 외 → "STABLE"                                        │
│    3. 기대 방향과 예측 방향 비교                                 │
│                                                                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 3.3 제어 로직 원리

3.3.1 SWP (Sea Water Pump) 제어

제어 센서: T5 (CLR FW Out Temp)
목표: FW 출구 온도 유지

  T5 > 40°C  →  주파수 증가 (60Hz) - 냉각수 순환 강화
  T5 < 30°C  →  주파수 감소 (40Hz) - 과냉각 방지
  30-40°C    →  피드백 제어 (점진적 조절)

3.3.2 FWP (Fresh Water Pump) 제어

제어 센서: T4 (CLR FW In Temp)
목표: FW 입구 온도 관리

  T4 ≥ 48°C  →  주파수 증가 (60Hz) - 긴급 냉각
  T4 < 38°C  →  주파수 감소 (40Hz) - 과냉각 방지
  38-48°C    →  비례 제어

3.3.3 FAN (Engine Room Fan) 제어

제어 센서: T6 (E/R Inside Temp)
목표: 기관실 온도 43°C 유지

  T6 ≥ 47°C  →  주파수 증가 (60Hz) - 긴급 배기
  T6 < 43°C  →  피드백 제어 (목표 온도 추종)
  43-47°C    →  PID 피드백 제어

## 3.4 테스트 케이스 구성

| 카테고리 | 테스트 수 | 온도 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| SWP 상승 | 50회 | T5: 35→41°C+ | 온도↑ → 주파수↑ |
| SWP 하강 | 50회 | T5: 32→29°C- | 온도↓ → 주파수↓ |
| FWP 상승 | 50회 | T4: 44→48°C+ | 온도↑ → 주파수↑ |
| FWP 하강 | 50회 | T4: 42→37°C- | 온도↓ → 주파수↓ |
| FAN 상승 | 50회 | T6: 43→47°C+ | 온도↑ → 주파수↑ |
| FAN 하강 | 50회 | T6: 48→43°C- | 온도↓ → 주파수↓ |
| 예측(SWP) | 30회 | 상승10+하강10+안정10 | 방향성 예측 |
| 예측(FWP) | 30회 | 상승10+하강10+안정10 | 방향성 예측 |
| 예측(FAN) | 30회 | 상승10+하강10+안정10 | 방향성 예측 |

총 390회 테스트

## 3.5 합격 기준

| 기준 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 전체 정확도 | ≥ 90% | 390회 중 351회 이상 성공 |
| SWP 정확도 | ≥ 85% | 100회 중 85회 이상 성공 |
| FWP 정확도 | ≥ 85% | 100회 중 85회 이상 성공 |
| FAN 정확도 | ≥ 85% | 100회 중 85회 이상 성공 |
| 예측 정확도 | ≥ 85% | 90회 중 77회 이상 성공 |

## 3.6 실행 방법

※ 이 테스트는 외부 프로세스 연결 없이 단독 실행 가능합니다.

cd C:\Users\my\Desktop\Edge_Computer_V1
python tests/test_ai_prediction_accuracy.py

필요 프로세스: 없음 (AI 제어 모듈만 import하여 순수 계산 로직 검증)

──────────────────────────────────────────────────

# 4. 시험 #3: HMI 실시간 반영주기

## 4.1 시험 목적

PLC의 센서값이 변경된 후 HMI 화면에 반영되기까지의 시간을 측정합니다.

## 4.2 측정 알고리즘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    HMI 반영주기 측정 흐름                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                 │
│  [측정 원리: Value Match 방식]                                   │
│  ────────────────────────────                                   │
│                                                                 │
│  PLC Simulator는 1초마다 자체적으로 센서값을 변동시킴             │
│  이 자연스러운 변동을 활용하여 데이터 전파 시간을 측정             │
│                                                                 │
│  [1] PLC에서 현재 센서값 읽기 (T1 기록)                          │
│      └─ Modbus TCP로 레지스터 10-16 읽기                         │
│      └─ TX1~TX7 값 획득                                         │
│                                                                 │
│  [2] HMI WebSocket에서 같은 값 대기                              │
│      └─ WebSocket 메시지 모니터링                                │
│      └─ 허용 오차: ±0.15 (반올림 차이)                           │
│                                                                 │
│  [3] 일치하는 값 수신 시점 (T2 기록)                             │
│                                                                 │
│  [4] 반영 시간 = T2 - T1                                        │
│                                                                 │
│  [데이터 흐름]                                                   │
│  PLC Simulator ──Modbus TCP──► HMI Backend ──WebSocket──► 테스트 │
│  (센서값 생성)    (1초 주기 읽기)   (1초 주기 브로드캐스트)        │
│                                                                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 4.3 핵심 코드 로직

def measure_refresh_time(self, test_id: int) -> RefreshMeasurement:
    # 1. 테스트할 센서 선택 (TX1~TX7 순환)
    sensor = self.SENSORS[(test_id - 1) % len(self.SENSORS)]

    # 2. PLC에서 현재값 읽기 (T1)
    plc_read_time = time.time()
    plc_sensors = self.plc_client.read_all_sensors()
    plc_value = plc_sensors[sensor]

    # 3. HMI WebSocket에서 같은 값 수신 대기 (T2)
    hmi_time = self.ws_receiver.wait_for_value(
        sensor_key=sensor,
        expected_value=plc_value,
        timeout=2.0,
        tolerance=0.15  # ±0.15 허용 (반올림 오차)
    )

    # 4. 반영 시간 계산
    refresh_time = hmi_time - plc_read_time

    return RefreshMeasurement(
        refresh_time=refresh_time,
        passed=(refresh_time <= 1.0)
    )

## 4.4 테스트 구성

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 측정 횟수 | 100회 |
| 측정 센서 | TX1~TX7 (순환) |
| 타임아웃 | 2.0초 |
| 허용 오차 | ±0.15 (반올림 차이) |
| 측정 간격 | 0.15초 |

## 4.5 합격 기준

평균 반영 시간 ≤ 1.0초 (100회 측정 평균)

## 4.6 실행 방법

단계 1: PLC Simulator 시작 (별도 터미널)

cd C:\Users\my\Desktop\PLC_Simulator
START_PLC_Simulator.bat

단계 2: HMI Backend 시작 (별도 터미널)

cd C:\Users\my\Desktop\HMI_V1
START_HMI_V1.bat

단계 3: 테스트 실행 (새 터미널)

cd C:\Users\my\Desktop\HMI_V1
python tests/test_hmi_refresh_rate.py

필요 프로세스: PLC Simulator + HMI Backend

──────────────────────────────────────────────────

# 5. 시험별 필요 프로세스 요약

| 시험 | PLC Simulator | Edge Computer | HMI Backend |
| --- | --- | --- | --- |
| #1 PLC 응답속도 | O | 모듈만 import | X |
| #2 AI 예측 정확도 | X | 모듈만 import | X |
| #3 HMI 반영주기 | O | X | O |

──────────────────────────────────────────────────

# 6. 전체 시험 실행 순서

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  1. PLC Simulator 시작                                         │
│     cd C:\Users\my\Desktop\PLC_Simulator                     │
│     START_PLC_Simulator.bat                                    │
│     (5초 대기)                                                  │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  2. 시험 #1: PLC 응답시간                                       │
│     cd C:\Users\my\Desktop\Edge_Computer_V1                  │
│     python tests/test_plc_response_time.py                     │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  3. 시험 #2: AI 예측 정확도 (단독 실행)                          │
│     cd C:\Users\my\Desktop\Edge_Computer_V1                  │
│     python tests/test_ai_prediction_accuracy.py                │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  4. 시험 #3: HMI 실시간 반영주기 (HMI 추가 실행 필요)            │
│     cd C:\Users\my\Desktop\HMI_V1                            │
│     START_HMI_V1.bat  (새 터미널에서)                           │
│     python tests/test_hmi_refresh_rate.py                      │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

──────────────────────────────────────────────────

# 7. 기술 사양

## 7.1 통신 프로토콜

| 구간 | 프로토콜 | 포트 |
| --- | --- | --- |
| Edge Computer ↔ PLC | Modbus TCP | 502 |
| HMI Backend ↔ PLC | Modbus TCP | 502 |
| HMI Backend → 브라우저 | WebSocket | 8001 |

## 7.2 데이터 갱신 주기

| 구성요소 | 갱신 주기 |
| --- | --- |
| PLC Simulator 센서값 | 1초 |
| HMI Backend PLC 읽기 | 1초 |
| HMI WebSocket 브로드캐스트 | 1초 |

## 7.3 센서 레지스터 매핑

| 센서 | 레지스터 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| TX1 | 10 | CSW PP Disc Temp |
| TX2 | 11 | No.1 CLR SW Out Temp |
| TX3 | 12 | No.2 CLR SW Out Temp |
| TX4 | 13 | CLR FW In Temp |
| TX5 | 14 | CLR FW Out Temp |
| TX6 | 15 | E/R Inside Temp |
| TX7 | 16 | E/R Outside Temp |
| PX1 | 17 | CSW PP Disc Press |
| PU1 | 19 | M/E Load |

──────────────────────────────────────────────────

문서 끝